# Утвержден

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от 17 ноября 2020 г. N 810н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СЛЕСАРЬ ДОМОВЫХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

|  | 789 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения гражданских зданий |  | 16.086 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение эксплуатационной надежности инженерной инфраструктуры, безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома (гражданских зданий), постоянной готовности инженерных коммуникаций для предоставления услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

### Группа занятий:

| 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта

вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования | 2 | Выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение простых монтажных и ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение периодического технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования | 3 | Обнаружение неисправности домовых санитарно-технических систем и оборудования | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение периодического технического обслуживания внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение периодического технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение периодического технического обслуживания систем отопления и горячего водоснабжения | B/04.3 | 3 |
|  |  |  | Проведение простых ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования | B/05.3 | 3 |
| C | Подготовка и выполнение работ по текущему ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования | 4 | Подготовка внутридомовой системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Определение технического состояния домовых санитарно-технических систем и оборудования | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по текущему ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | C/04.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по текущему ремонту систем отопления и горячего водоснабжения | C/05.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по текущему ремонту внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов | C/06.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по монтажу и наладке домовых санитарно-технических систем и оборудования | C/07.4 | 4 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда Слесарь-сантехник домовых санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда Слесарь аварийно-восстановительных работ 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих или Краткосрочное обучение или инструктаж |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев выполнения санитарно-технических работ при краткосрочном обучении или инструктаже |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) <3> |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | § 58 <4> | Слесарь аварийно-восстановительных работ 2-го разряда |
|  | § 160 <5> | Слесарь-сантехник 2-го разряда |
|  | § 200 <6> | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-го разряда |
| ОКПДТР <7> | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 14622 | Монтажник санитарно-технического оборудования |
|  | 18560 | Слесарь-сантехник |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение подготовительных и сопутствующих работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
| --- | --- |
|  | Перемещение вручную, погрузка, разгрузка, транспортировка деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов |
|  | Распаковка санитарно-технического оборудования |
|  | Выбраковка труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления трубопроводов и санитарно-технических приборов для монтажа систем |
|  | Установка конструкций для крепления перемещаемых материалов, необходимых для ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Сортировка, маркировка, комплектование труб, фасонных изделий, арматуры и средств крепления, необходимых для ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Очистка и протирка от покрытий, используемых при упаковке, приборов и оборудования для ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Проверка комплектности приборов и оборудования для ремонта домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Подготовка вспомогательных материалов |
|  | Заготовка бирок, прокладок по размеру труб |
|  | Пригонка резьбы на болтах и гайках |
|  | Установка уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического оборудования |
|  | Составление спецификации санитарно-технического оборудования |
|  | Демонтаж и сортировка по типу оборудования для утилизации санитарно-технических систем |
|  | Определение готовности к работе контрольно-измерительных приборов и инструментов, контрольных калибров и шаблонов |
|  | Выполнение технологического обслуживания оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Установка ручного пресса для опрессовки систем |
|  | Свертывание и сборка простых узлов санитарно-технического оборудования |
|  | Комплектование труб и фасонных частей стояков |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем |
|  | Подбирать инструменты и приспособления, необходимые для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов |
| Необходимые знания | Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Виды и назначение инструментов и приспособлений, используемых для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов |
|  | Периодичность и правила профилактического ремонта инструмента и приспособлений |
|  | Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, смазочных и эксплуатационных материалов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых монтажных и ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение работ по обслуживанию, ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования и устранению аварий на домовых санитарно-технических системах и оборудовании |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для выполнения работ по обслуживанию, ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования и устранению аварий на домовых санитарно-технических системах и оборудовании |
|  | Выполнение работ по ремонту водопроводных сетей под руководством слесаря более высокой квалификации |
|  | Выполнение простых слесарных ремонтных работ |
|  | Прочистка и устранение засоров канализационных сетей |
|  | Проверка оборудования и фасонных частей на соответствие заданию на выполнение работ по обслуживанию, ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования и устранению аварий на домовых санитарно-технических системах и оборудовании |
|  | Контрольный осмотр трубопроводов, фитингов и арматуры санитарно-технического оборудования на наличие вмятин, трещин и повреждений |
|  | Определение состояния контрольно-измерительных приборов |
|  | Свертывание и сборка простых узлов |
|  | Комплектование труб и фасонных частей стояков |
|  | Пригонка резьбы на болтах и гайках |
|  | Установка уплотнительных прокладок на трубы санитарно-технического оборудования |
|  | Сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки и сгонного соединения |
|  | Соединение полимерных труб |
|  | Разборка отдельных узлов трубопроводов |
|  | Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы |
|  | Сверление, пробивка и штрабление отверстий в конструкциях |
|  | Заделка раструбов чугунных трубопроводов |
|  | Нарезка резьбы на стальных трубах вручную |
|  | Смена манжет унитаза, сливной или наливной арматуры |
|  | Зачистка сварных швов шлифмашиной |
|  | Установка ручного пресса для опрессовки систем |
|  | Работа на ручных водоотливных механизмах и пневматических инструментах |
|  | Прокачка канализационных стояков и отводов |
|  | Смена прокладок смесительных кранов, вентилей |
|  | Ограждение зон, представляющих опасность для населения, в местах обнаружения аварийных ситуаций |
|  | Работа в одном звене с трактористом, экскаваторщиком при выполнении земляных работ на канализационных сетях (в границах эксплуатационной ответственности - до первого смотрового колодца) |
|  | Раскопка каналов и котлованов и их крепление |
|  | Выполнение простых сопутствующих работ на канализационных сетях (в границах эксплуатационной ответственности - до первого смотрового колодца) |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем |
|  | Определять методы устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании оборудования и механизмов |
|  | Подбирать инструменты и приспособления, необходимые для технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования и механизмов |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для устранения неисправности оборудования и механизмов |
| Необходимые знания | Виды и назначение приборов, оборудования, материалов и предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту |
|  | Способы устранения неисправностей в работе механизмов и пневматического оборудования |
|  | Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Требования охраны труда при выполнении простых монтажных и ремонтных работ |
|  | Способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, средств крепления, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, смазочных и эксплуатационных материалов |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение периодического технического обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда Слесарь-сантехник домовых санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда Слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года выполнения санитарно-технических работ |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | § 59 | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3-го разряда |
|  | § 161 | Слесарь-сантехник 3-го разряда |
|  | § 201 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3-го разряда |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |
|  | 14622 | Монтажник санитарно-технического оборудования |
|  | 18560 | Слесарь-сантехник |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обнаружение неисправности домовых санитарно-технических систем и оборудования | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на выполнение работ по обслуживанию, ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования и устранению аварий на домовых санитарно-технических системах и оборудовании |
| --- | --- |
|  | Осмотр территории, под которой проложен выпуск канализационного лежака от стены многоквартирного дома (далее - МКД) до первого колодца, на предмет обнаружения промоин, провалов, испарений |
|  | Осмотр внутридомовых водопроводно-канализационных сетей для выявления неисправностей |
|  | Замер параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) в помещениях МКД |
|  | Проверка исправности и работоспособности оборудования на домовых индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках |
|  | Осмотр контрольно-измерительных приборов |
|  | Проверка герметичности участков трубопроводов |
|  | Проверка состояния элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, дренажных систем |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Определять рациональные и безопасные маршруты следования для осмотра наружных канализационных сетей (в границах эксплуатационной ответственности - до первого смотрового колодца) |
|  | Подбирать необходимый инструмент и приспособления для производства работ |
|  | Выявлять неисправности в работе элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем |
|  | Выявлять неисправности в работе оборудования на домовых индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках |
|  | Измерять параметры теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) в помещениях МКД, в том числе на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках |
|  | Определять состояние и выявлять неисправности в работе насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) |
|  | Выявлять поверхностные дефекты на домовых санитарно-технических системах и оборудовании |
| Необходимые знания | Устройство, принцип работы и общие технические характеристики домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Методы оценки технического состояния домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Внешние проявления поверхностных дефектов на наружных канализационных и домовых водопроводно-канализационных сетях |
|  | Требования охраны труда при ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение периодического технического обслуживания внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием на проведение работ по облуживанию, ремонту канализационных сетей и устранению аварий на канализационных сетях (в границах эксплуатационной ответственности - до первого смотрового колодца) |
| --- | --- |
|  | Ограждение зон, представляющих опасность для населения, в местах обнаружения аварийных ситуаций |
|  | Работа в одном звене с трактористом, экскаваторщиком при выполнении земляных работ на канализационных сетях (в границах эксплуатационной ответственности - до первого смотрового колодца) |
|  | Проверка наличия газа в колодцах |
|  | Прочистка канализационной сети и коллекторов гидравлическим способом |
|  | Устранение засоров в системах водоотведения (канализации), внутренних водостоков и санитарно-технических приборах |
|  | Выполнение простых слесарных работ на канализационных сетях (в границах эксплуатационной ответственности - до первого смотрового колодца) |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации в случае затруднения выполнения работ |
|  | Прочистка и восстановление работоспособности стояков и лежаков системы канализации |
|  | Прочистка и восстановление работоспособности гидравлических затворов (сифонов) |
|  | Устранение протечек в раструбных соединениях и в местах присоединения санитарно-технических приборов к трубопроводу |
|  | Восстановление крепления трубопроводов системы водоотведения, внутренних водостоков |
|  | Укрепление расшатавшихся санитарно-технических приборов |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Применять механизированный и ручной инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Работать с инструментом, используемым при прочистке канализационных сетей гибким валом и гидравлическим способом |
|  | Оценивать состояние трубопроводов и санитарно-технических приборов |
|  | Определять наличие утечек и засоров |
|  | Выполнять прочистку стояков и лежаков, гидравлических затворов |
|  | Выполнять подчеканку раструбов канализационных труб |
|  | Выполнять крепление трубопроводов и санитарно-технических приборов |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Технология и техника земляных работ на канализационных сетях (в границах эксплуатационной ответственности - до первого смотрового колодца) |
|  | Способы выявления наличия газа в колодцах |
|  | Технология и техника прочистки канализационных сетей на глубине до 8 м различными способами |
|  | Технология и техника устранения протечек и засоров системы водоотведения, внутренних водостоков |
|  | Химический состав, структура и свойства веществ, используемых в трудовой деятельности |
|  | Виды и назначение ограждений в местах обнаружения аварийных ситуаций |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Нормативные уклоны трубопроводов, каналов и лотков |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение периодического технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
| --- | --- |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе |
|  | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |
|  | Очистка и промывка водонапорных баков |
|  | Устранение течи в трубопроводах и арматуре системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнение обслуживания циркуляционных, повысительных и пожарных насосов |
|  | Очищение от пыли и грязи наружных поверхностей оборудования и контрольно-измерительных приборов системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Применять технологические приемы технического обслуживания системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Промывать водонапорные баки, участки водопровода и системы водоснабжения в целом |
|  | Определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнять смену прокладок, набивку сальников |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и пожарных насосов |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение периодического технического обслуживания систем отопления и горячего водоснабжения | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
| --- | --- |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Устранение местных непрогревов с промывкой нагревательных приборов и участков трубопроводов |
|  | Проведение простых работ по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений |
|  | Регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) |
|  | Устранение воздушных пробок в системе отопления |
|  | Очистка грязевиков, воздухосборников |
|  | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Очистка от пыли и грязи наружных поверхностей оборудования и контрольно-измерительных приборов системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Подбирать инструмент согласно техническому процессу |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Выполнять технологические приемы технического обслуживания системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Определять качество и вид труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Оценивать степень прогрева отопительных приборов |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования системы отопления и горячего водоснабжения |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Технология и техника обслуживания домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых систем отопления и горячего водоснабжения, теплообменников |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы циркуляционных насосов |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Принципы гидравлической балансировки системы отопления в МКД |
|  | Системы отопления в зависимости от конструкции стояков и схем присоединения к ним радиаторов |
|  | Параметры давления и температуры, допустимые в системах отопления и горячего водоснабжения, и методика их измерения |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Проведение простых ремонтных работ при техническом обслуживании и текущем ремонте домовых санитарно-технических систем и оборудования | Код | B/05.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
| --- | --- |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выполнение консервации и расконсервации поливочной системы |
|  | Выполнение ревизии запорно-регулирующей, водоразборной арматуры и внутренних пожарных кранов |
|  | Сборка фланцевых соединений |
|  | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |
|  | Проведение вспомогательных работ при гидравлических и тепловых испытаниях оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек, узлов ввода и систем отопления |
|  | Выполнение вспомогательных работ при проведении пробных пусконаладочных работ (пробных топок) |
|  | Удаление воздуха из системы отопления |
|  | Проведение простых вспомогательных работ по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений |
|  | Выполнение вспомогательных работ в ходе регулировки и технического обслуживания насосов, запорной арматуры, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) |
|  | Свертывание и сборка простых узлов |
|  | Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы |
|  | Сверление и пробивка отверстий в конструкциях |
|  | Заделка раструбов чугунных трубопроводов |
|  | Нарезка резьбы на трубах вручную |
|  | Смена манжет у унитаза |
|  | Смена прокладок кранов, вентилей |
|  | Присоединение подводок к трубам с помощью фланцев (заглушек) |
|  | Выполнение вспомогательных работ при подсоединении к трубопроводам отопительных приборов |
|  | Соединение полимерных труб |
|  | Сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки |
|  | Ремонт и замена неисправных гидрозатворов (сифонов) |
|  | Мелкий ремонт и замена неисправных частей санитарно-технических приборов |
|  | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок |
|  | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях |
|  | Консервация (расконсервация) и ремонт поливочной системы |
|  | Укрепление водосточных труб, колен и воронок |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования |
|  | Выполнять смену прокладок, набивку сальников |
|  | Выполнять замену отдельных участков трубопроводов |
|  | Выполнять замену фасонных частей, трапов, гидрозатворов (сифонов), ревизий |
|  | Выполнять перекладку канализационного выпуска |
|  | Промывать водонапорные баки, участки водопровода и системы водоснабжения в целом |
|  | Выполнять ремонт и замену отдельных санитарно-технических приборов |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по подготовке домовых санитарно-технических систем и оборудования к сезонной эксплуатации |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы циркуляционных, повысительных и пожарных насосов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы запорно-регулирующей и водоразборной арматуры |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы систем отопления и водоснабжения |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы отопительных приборов |
|  | Способы разметки мест установки креплений и приборов |
|  | Виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими |
|  | Устройство и принцип действия электродвигателей, трансформаторов, сварочного оборудования |
|  | Свойства металлов и сплавов, неметаллических материалов |
|  | Технология и техника подготовки домовых санитарно-технических систем и оборудования к сезонной эксплуатации |
|  | Технология и техника проведения работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка и выполнение работ по текущему ремонту домовых санитарно-технических систем и оборудования | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования 4-го разряда Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда Слесарь-сантехник домовых санитарно-технических систем и оборудования 4-го разряда Слесарь-сантехник домовых санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда Слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го разряда Слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет работы по более низкому (предшествующему) разряду |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляет комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| ЕТКС | § 60 | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4-го разряда |
|  | § 162 | Слесарь-сантехник 4-го разряда |
|  | § 163 | Слесарь-сантехник 5-го разряда |
|  | § 202 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4-го разряда |
|  | § 203 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5-го разряда |
| ОКПДТР | 14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка внутридомовой системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение технического задания на подготовку системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Устройство дополнительной системы наружных выпусков для поливки территории |
|  | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе |
|  | Очистка и промывка водонапорных баков |
|  | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений |
|  | Выполнение ревизии запорно-регулирующей, водоразборной арматуры и внутренних пожарных кранов |
|  | Устранение неисправностей в работе циркуляционных, повысительных и пожарных насосов, выявленных в процессе эксплуатации |
|  | Устранение течи трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Разборка, ремонт, сборка и смена бачков смывных, вентилей, кранов (кроме трехходовых), смесителей |
|  | Регулировка смывных бачков |
|  | Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок |
|  | Консервация (расконсервация) и ремонт поливочной системы |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Выполнять подготовку системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнять смену прокладок, набивку сальников |
|  | Выполнять техническое обслуживание и ремонт циркуляционных, повысительных и пожарных насосов |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Требования охраны труда при проведении работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Технология и техника проведения работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы циркуляционных, повысительных и пожарных насосов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Технология и техника проведения гидравлических испытаний систем |
|  | Правила установки санитарно-технических и нагревательных приборов |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности выполняемой работы |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального |

| Трудовые действия | Изучение технического задания на выполнение работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Проверка исправности, ремонт и замена насосов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) |
|  | Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Очистка теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений |
|  | Ремонт водоподогревателей с очисткой от накипи и отложений |
|  | Очистка и частичный ремонт расширительного бака |
|  | Промывка или замена грязевиков |
|  | Наращивание недостающего количества секций на радиаторы или замена отдельных секций |
|  | Утепление бойлеров и трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях |
|  | Выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в доме |
|  | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |
|  | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, регулировка систем отопления |
|  | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки) |
|  | Консервация (расконсервация) систем центрального отопления |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Чтение рабочих чертежей, таблиц, принципиальных схем водопроводных и канализационных сетей, в том числе с помощью прикладного программного обеспечения |
|  | Проведение проверки исправности, ремонта и замены насосов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах) |
|  | Наращивание недостающего количества секций на радиаторы |
|  | Наладка индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек |
|  | Проведение гидравлических испытаний |
|  | Консервация (расконсервация) систем центрального отопления |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Технология и техника проведения работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы циркуляционных насосов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы отопительных приборов |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Технология и техника проведения гидравлических испытаний систем отопления и горячего водоснабжения |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности выполняемой работы |

#### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Определение технического состояния домовых санитарно-технических систем и оборудования | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение задания на проведение осмотра домовых водопроводно-канализационных сетей, санитарно-технических систем и оборудования |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для визуального и инструментального обследования домовых водопроводно-канализационных сетей, санитарно-технических систем и оборудования (фонарик, стремянка, рулетка) |
|  | Проверка исправности инструмента и приспособлений |
|  | Визуальное и инструментальное обследование технического состояния систем центрального отопления МКД (индивидуальные тепловые пункты, отопительные приборы мест общего пользования и квартир, горизонтальные и вертикальные трубопроводы, задвижки, вентили и краны, элеваторные узлы, теплоизоляция трубопроводов и расширительных баков) и фиксация неисправностей |
|  | Визуальное и инструментальное обследование технического состояния систем горячего водоснабжения МКД (горизонтальные и вертикальные трубопроводы, задвижки, вентили и краны) и фиксация неисправностей |
|  | Визуальное и инструментальное обследование технического состояния систем холодного водоснабжения МКД (горизонтальные и вертикальные трубопроводы, задвижки, вентили и краны) и фиксация неисправностей |
|  | Визуальное и инструментальное обследование технического состояния канализации МКД (горизонтальные и вертикальные трубопроводы) и фиксация неисправностей |
|  | Визуальное и инструментальное обследование технического состояния насосов, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета и фиксация неисправностей |
|  | Проведение анализа фактического состояния домовых водопроводно-канализационных сетей, санитарно-технических систем, оборудования и подготовка предложений по их ремонту или замене |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Читать рабочие чертежи, таблицы, принципиальные схемы водопроводных и канализационных сетей, в том числе с помощью прикладного программного обеспечения |
|  | Применять инструментальные методы контроля технического состояния сетей и трубопроводов на домовых санитарно-технических системах и оборудования |
|  | Фиксировать неисправности домовых водопроводно-канализационных сетей, санитарно-технических систем и оборудования путем фотографирования, обмера измерительными устройствами, на схемах, чертежах |
|  | Пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов состояния сетей и трубопроводов на домовых санитарно-технических системах и оборудования |
|  | Определять места утечек рабочей среды после проведенных ремонтных работ |
|  | Определять состояния сетей и трубопроводов диагностическими приборами |
|  | Определять рациональные и безопасные маршруты следования для осмотра домовых водопроводно-канализационных сетей, санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Выявлять поверхностные дефекты на домовых санитарно-технических системах и оборудования |
|  | Применять требования технических регламентов при визуальном и инструментальном обследовании домовых водопроводно-канализационных сетей, санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Методы контроля герметичности резьбовых и сварных соединений |
|  | Методы оценки технического состояния домовых водопроводно-канализационных сетей, санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Методы визуального и инструментального обследования сетей водоснабжения и водоотведения |
|  | Устройство, принцип работы и общие технические характеристики домовых водопроводно-канализационных сетей, санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при ремонте домовых водопроводно-канализационных сетей, санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Внешние проявления поверхностных дефектов на домовых санитарно-технических системах и оборудования |
|  | Требования охраны труда при ремонте домовых водопроводно-канализационных сетей, санитарно-технических систем и оборудования |
|  | Основы гидравлики |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности выполняемой работы |

#### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по текущему ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение технического задания на выполнение работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Ремонт или замена поврежденных участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Ремонт или замена неисправной запорно-регулирующей и водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Ремонт или замена неисправных внутренних пожарных кранов |
|  | Ремонт или замена повысительных и пожарных насосов |
|  | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов |
|  | Восстановление или устройство крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Выполнение гидравлического испытания системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Устранение (в рамках своей компетенции) выявленных неисправностей, не требующих остановки работы сетей холодного водоснабжения |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Читать рабочие чертежи, таблицы, принципиальные схемы водопроводных сетей |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Устранять мелкие неисправности в работе повысительных и пожарных насосов |
|  | Выполнять гидравлическое испытание системы холодного водоснабжения, применять пресс для опрессовки системы |
|  | Выполнять замену участков трубопроводов, запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, внутренних пожарных кранов, контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Устройство и приемы эксплуатации станков для гнутья и резки труб |
|  | Устройство и принцип действия электродвигателей, трансформаторов, сварочного оборудования |
|  | Свойства металлов и сплавов, неметаллических материалов |
|  | Технология и техника проведения работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и пожарных насосов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Технология и техника проведения гидравлических испытаний систем |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности выполняемой работы |

#### 3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по текущему ремонту систем отопления и горячего водоснабжения | Код | C/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение технического задания на выполнение работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Ремонт или замена поврежденных участков трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Ремонт или замена неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Ремонт расширительных баков |
|  | Ремонт водоподогревателей с очисткой от накипи и отложений |
|  | Замена неисправных контрольно-измерительных приборов систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Ремонт циркуляционных насосов |
|  | Восстановление или устройство крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Устранение (в рамках своей компетенции) выявленных неисправностей, не требующих остановки работы систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Читать рабочие чертежи, таблицы, принципиальные схемы, в том числе с помощью прикладного программного обеспечения |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Выполнять замену отдельных участков трубопроводов |
|  | Выполнять замену запорно-регулирующей, водоразборной арматуры, контрольно-измерительных приборов |
|  | Выполнять крепление трубопроводов, приборов и оборудования |
|  | Устранять мелкие неисправности в работе расширительных баков, водоподогревателей, циркуляционных насосов |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при проведении работ по ремонту систем |
|  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Устройство и принцип действия электродвигателей, трансформаторов, сварочного оборудования |
|  | Свойства металлов и сплавов, неметаллических материалов |
|  | Устройство и приемы эксплуатации станков для гнутья и резки труб |
|  | Технология и техника проведения работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы систем отопления и горячего водоснабжения |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы санитарно-технических приборов |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фасонных частей, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
|  | Принцип работы и технического обслуживания насосов и сопутствующего оборудования |
|  | Методики измерения температуры горячей воды и прогрева отопительных приборов в помещениях многоквартирного МКД |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности выполняемой работы |

#### 3.3.6. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по текущему ремонту внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов | Код | C/06.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение технического задания на выполнение работ по ремонту внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Подбор, проверка и комплектование материалов, оборудования и изделий для устройства санитарно-технических систем по этажам, стоякам и секциям МКД в соответствии с полученным заданием |
|  | Ремонт или замена неисправных или поврежденных участков внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов (в границах эксплуатационной ответственности - до первого смотрового колодца) |
|  | Ремонт или замена неисправных фасонных частей, трапов, гидрозатворов, ревизий |
|  | Восстановление или устройство нового крепления внутренней системы канализации и санитарно-технических приборов |
|  | Разметка мест установки приборов |
|  | Регулирование смывных бачков |
|  | Установка водоразборных, туалетных кранов и смесителей |
|  | Смена кранов, смесителей и вентилей |
|  | Монтаж канализации из полимерных труб на резьбовых, сварных, клеевых или раструбных соединениях |
|  | Установка вытяжных труб |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты |
|  | Читать рабочие чертежи, таблицы, принципиальные схемы водопроводных и канализационных сетей, в том числе с помощью прикладного программного обеспечения |
|  | Подбирать инструмент согласно технологическому процессу |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Выполнять замену отдельных участков трубопроводов |
|  | Выполнять замену фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий |
|  | Выполнять перекладку канализационного выпуска |
|  | Выполнять ремонт и замену гидрозатворов |
|  | Выполнять ремонт и замену санитарно-технических приборов |
|  | Выполнять крепление и монтаж трубопроводов, приборов и оборудования, в том числе с помощью монтажных поршневых пистолетов |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Методы определения исправности средств индивидуальной защиты |
|  | Методы оценки состояния рабочего места на соответствие требованиям охраны труда и заданию на выполнение работ по ремонту систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |
|  | Устройство монтажных поршневых пистолетов и правила их применения |
|  | Системы разводов от стояков |
|  | Способы разметки мест установки креплений и приборов |
|  | Виды шаблонов для разметки отверстий при установке приборов и правила пользования ими |
|  | Правила установки санитарно-технических приборов |
|  | Технология и техника проведения работ по ремонту систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы систем водоотведения, внутренних водостоков |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы санитарно-технических приборов |
|  | Виды, назначение и способы применения труб, фасонных частей, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности выполняемой работы |

#### 3.3.7. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по монтажу и наладке домовых санитарно-технических систем и оборудования | Код | C/07.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение технического задания на выполнение работ по ремонту систем отопления |
| --- | --- |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Визуальный осмотр системы отопления по зданию с целью выяснения типов разводки (верхняя или нижняя), отопительных приборов (наличия на них регулирующей арматуры), наличия балансировочных кранов и устройств для удаления воздуха в верхних точках стояков отопления |
|  | Выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах в доме |
|  | Контроль параметров теплоносителя (давления, температуры), восстановление требуемых параметров отопления и герметичности оборудования |
|  | Поэтапная проверка элеватора, грязевиков, запорной и регулирующей арматуры, манометров и термометров |
|  | Наладка элеваторного узла |
|  | Наладка системы отопления здания |
|  | Наладка работы циркуляционных насосов |
|  | Проверка сроков поверки манометров |
|  | Установка грязевиков и баков всех видов |
|  | Установка водоразборных кранов и смесителей |
|  | Установка и подсоединение к трубопроводам нагревательных приборов |
|  | Монтаж отопительных приборов (радиаторов, конвекторов) |
|  | Замена отдельных секций и отопительных приборов |
|  | Наращивание недостающего количества секций на радиаторы |
|  | Демонтаж арматуры, не подлежащей восстановлению |
|  | Подсоединение к трубопроводам нагревательных приборов |
|  | Производство замеров и разметка мест прокладки трубопроводов по строительным чертежам и с натуры |
|  | Монтаж водопровода из полимерных труб на резьбовых, сварных, клеевых или раструбных соединениях |
|  | Монтаж трубопроводов и запорной арматуры диаметром до 200 мм |
|  | Прокладка стояков отопления и подводок |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Проверять работоспособность инструментов и приспособлений для оценки качества выполненных работ |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент для монтажа отопительных систем и приборов отопления |
|  | Выполнять работы с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности |
|  | Оценивать степень прогрева отопительных приборов |
|  | Оценивать состояние основного и вспомогательного оборудования системы отопления |
|  | Применять пневматические и электрические инструмента при выполнении сборочных работ |
|  | Читать рабочие чертежи, таблицы, принципиальные схемы водопроводных и канализационных сетей, в том числе с помощью прикладного программного обеспечения |
|  | Проверять давление и температуру теплоносителя в системе теплоснабжения |
|  | Выполнять гидравлическое испытание систем отопления и горячего водоснабжения, применять пресс для опрессовки системы |
| Необходимые знания | Инструкции по эксплуатации используемого оборудования в объеме, необходимом для выполнения задания |
|  | Назначение инструментов, необходимых для выполнения задания |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Санитарные нормы и правила проведения работ |
|  | Требования охраны труда |
|  | Принципы работы системы отопления |
|  | Устройство и способы ремонта циркуляционных насосов |
|  | Технология и техника проведения работ по ремонту и наладке элеваторных узлов и системы отопления здания в целом |
|  | Устройство и приемы эксплуатации станков для гнутья и резки труб |
|  | Устройство и принцип действия электродвигателей, трансформаторов, сварочного оборудования |
|  | Свойства металлов и сплавов, неметаллических материалов |
|  | Системы отопления в зависимости от конструкции стояков и схем присоединения к ним радиаторов |
|  | Классификация систем отопления по радиусу действия |
|  | Классификация систем отопления по способу циркуляции воды |
|  | Давление, допустимое в системах отопления |
|  | Температура, допустимая в системах отопления |
|  | Устройство и способы монтажа трубопроводных систем из стальных и полимерных труб |
| Другие характеристики | При выполнении трудовой функции разряд работника зависит от уровня сложности выполняемой работы |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, город Москва |  |
| --- | --- |
| Председатель | Козлов Александр Михайлович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ФГБУ "ВНИИ Труда" Минтруда России, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | НО Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", город Москва |
| 3 | Фонд поддержки инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве "Общественная инициатива", город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный N 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430).

<4> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 69, раздел "Водопроводно-канализационное хозяйство".

<5> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел "Слесарные и слесарно-сборочные работы".

<6> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

<7> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.