# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 23 ноября 2020 г. N 820н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

ДОМОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

|  | 795 |
| --- | --- |
|  | Регистрационный номер |

## I. Общие сведения

| Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования гражданских зданий |  | 16.090 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

Обеспечение эксплуатационной надежности электрохозяйства, безопасности жизнедеятельности многоквартирного дома (гражданских зданий), готовности инженерных систем электроснабжения и электрического оборудования, к предоставлению коммунальной услуги электроснабжения

### Группа занятий:

| 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <2>) | (наименование вида экономической деятельности) |

## II. Описание трудовых функций, входящих

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида

профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | 2 | Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании | A/01.2 | 2 |
|  |  |  | Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования | A/02.2 | 2 |
| B | Выполнение периодического технического обслуживания домовых электрических систем и оборудования | 3 | Обнаружение неисправности домовых силовых систем и оборудования | B/01.3 | 3 |
|  |  |  | Обнаружение неисправности домовых слаботочных систем и оборудования | B/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение периодического технического обслуживания домовых силовых систем | B/03.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение периодического технического обслуживания домовых слаботочных систем | B/04.3 | 3 |
| C | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования, а также устранение аварий на домовых электрических системах и оборудовании | 4 | Выполнение простых работ по монтажу, плановому и неплановому текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования, а также устранение аварий на домовых электрических системах и оборудовании | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту домовых слаботочных систем, а также устранение аварий на домовых слаботочных системах | C/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту домовых силовых систем, а также устранение аварий на домовых силовых системах | C/03.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по монтажу и наладке домовых силовых систем | C/04.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по монтажу и наладке домовых слаботочных систем | C/05.4 | 4 |
| D | Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации | 5 | Выполнение работ по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение работ по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации | D/02.5 | 5 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение подготовительных и сопутствующих работ по обслуживанию и текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования | Код | A | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех месяцев производства электромонтажных работ при краткосрочном обучении или инструктаже |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) <3> Наличие удостоверения о присвоении квалификационной группы по электробезопасности <4> |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 172 <5> | Слесарь-электромонтажник 2-го разряда |
|  | § 438 <6> | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2-го разряда |
| ОКПДТР <7> | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка материально-технических средств для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Перемещение вручную, погрузка, разгрузка, перевозка материалов для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании |
| --- | --- |
|  | Сортировка, проверка комплектности, укрупнительная сборка (если это требуется по технологии монтажных работ) и подготовка элементов к установке |
|  | Очистка и протирка от покрытий, используемых при упаковке, изделий и материалов, необходимых для ремонтных работ на домовых электрических системах и оборудовании |
|  | Разделка проводов и кабелей в зависимости от конструкции проводника (снятие покрова проводов, разводка концов жил многожильных проводников, обработка оголенных концевых участков токопроводящих жил, закручивание и обжатие однопроволочных алюминиевых и медных жил) |
|  | Подбор и проверка работоспособности электромонтажного оборудования (измерительных приборов, ручного и электрического инструмента) |
|  | Подбор и проверка работоспособности вспомогательного оборудования (переноски, лестницы-стремянки, автономного источника света, штангенциркуля, строительных карандашей и маркеров, лазерного уровня) |
|  | Монтаж и установка электрических машин переменного и постоянного тока мощностью до 50 кВт и сварочных аппаратов мощностью до 30 кВт |
|  | Опробование монтируемых машин и аппаратуры после установки |
|  | Окраска проводников в установленные цвета |
|  | Прокладка фидерной и распределительной сети |
|  | Подготовка вспомогательных приспособлений и расходных материалов (специального клея, распорных дюбелей, скоб, полосок, пряжек, полосок-пряжек, трубных клиц, пластмассовых и фарфоровых роликов, кабельных сжимов, клеммных колодок, пружинных клемм, клеммников, термоусадочных трубок, изоленты фазных цветов) |
|  | Сборка проводов простых схем |
|  | Монтаж и пайка наконечников проводников |
|  | Пробивка гнезд в кирпичных и бетонных стенках шлямбуром и пневматическим инструментом |
|  | Сверление, развертывание отверстий, нарезание резьбы вручную и на станках |
|  | Лужение концов кабеля |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности при выполнении подготовительных и вспомогательных работ |
|  | Использовать необходимые приспособления для вскрытия упаковки приборов и оборудования |
|  | Разделять провода и кабели в зависимости от конструкции проводника |
|  | Пользоваться электромонтажным оборудованием (измерительными приборами, ручным и электрическим инструментом) |
| Необходимые знания | Требования охраны труда при проведении работ по сортировке и доставке материалов |
|  | Основы электротехники в объеме выполняемой работы |
|  | Приемы работы с пневматическими и электрическими дрелями и на сверлильных станках |
|  | Припой и флюсы, применяемые при пайке и правила пайки |
|  | Способы прокладки проводов в газовых трубах, на роликах и тросовых подвесках |
|  | Способ обработки навивочно-уплотнительных материалов |
|  | Правила включения электрических машин |
|  | Назначение и способы применения вспомогательных приспособлений и расходных материалов, используемых при монтажных и ремонтных работах на домовых электрических системах и оборудовании |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Виды и назначение материалов, приборов, оборудования и предъявляемые к ним требования по эксплуатации и ремонту |
|  | Устройство и принцип действия несложных электрических машин мощностью до 50 кВт, приборов, пусковой аппаратуры |
|  | Регламент монтажа и установки несложных электрических машин мощностью до 50 кВт, приборов, пусковой аппаратуры и технические условия на их монтаж |
|  | Правила пользования механизированным инструментом |
| Другие характеристики | - |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение технологического обслуживания и профилактического ремонта оборудования, механизмов и инструментов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получение сменного задания на производство работ по ремонту оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
| --- | --- |
|  | Подбор инструмента и приспособлений, необходимых для профилактического ремонта оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
|  | Очистка от грязи и смазка патронов электродрелей и перфораторов |
|  | Смазка электроинструмента смазочными материалами, рекомендованными производителями |
|  | Проверка комплектности и надежности крепления деталей на инструменте |
|  | Выявление повреждений в электрооборудовании и устранение их |
|  | Коммутация распределительных щитов для силовых электроустановок |
|  | Проверка электроинструмента на предмет исправности кабеля и штепсельной вилки, целостности изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность (внешним осмотром) |
|  | Проверка и при необходимости ремонт выключателя электроинструмента |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Выявлять причины неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
|  | Определять методы устранения простой неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
|  | Пользоваться инструментом и приспособлениями для устранения неисправности в работе оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
|  | Осуществлять простой профилактический ремонт оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
| Необходимые знания | Устройство и технические характеристики оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
|  | Основы электротехники в объеме выполняемой работы; устройство и принцип работы машин постоянного и переменного тока мощностью свыше 50 до 100 кВт |
|  | Правила эксплуатации оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
|  | Порядок выполнения простого ремонта оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
|  | Требования охраны труда при ремонте оборудования и механизмов, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
|  | Номенклатура материалов, изделий, инструмента и приспособлений, применяемых при монтаже, техническом обслуживании и ремонте домовых электрических систем и оборудования |
|  | Пускорегулирующая аппаратура средней сложности |
|  | Допустимые нагрузки при работе электромашин |
|  | Способы наладки щеточного механизма электродвигателя |
|  | Химический состав, структура и свойства веществ, относящиеся к трудовой деятельности |
| Другие характеристики | - |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение периодического технического обслуживания домовых электрических систем и оборудования | Код | B | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года слесарем-электромонтажником домовых электрических систем и оборудования 2-го разряда |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие удостоверения о присвоении квалификационной группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | - |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 173 | Слесарь-электромонтажник 3-го разряда |
|  | § 174 | Слесарь-электромонтажник 4-го разряда |
|  | § 439 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3-го разряда |
|  | § 440 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4-го разряда |
|  | § 334 <8> | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (3-й разряд) |
| ОКПДТР | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обнаружение неисправности домовых силовых систем и оборудования | Код | B/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на осмотр домовых электрических систем и оборудования |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при обследовании и обнаружении неисправности домовых электрических систем и оборудования |
|  | Планирование обхода и осмотра на основании полученного сменного задания и должностной инструкции |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием на осмотр домовых электрических систем и оборудования |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Обнаружение в ходе осмотра неисправностей установленного электрооборудования, системы освещения мест общего пользования, в том числе придомовой территории и номерных знаков, системы молниезащиты (при ее наличии) |
|  | Обнаружение в ходе осмотра неисправностей электрощита домового ввода, этажных электрощитов в виде следов оплавления кабелей, автоматических выключателей и шин заземления |
|  | Обнаружение неисправностей в ходе осмотра кабелей открытой проводки в технических или жилых помещениях (обрыва, провисания, следов оплавления) |
|  | Обнаружение в ходе осмотра неисправностей состояния розеток, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях |
|  | Запись в оперативном журнале результатов осмотра |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Производить осмотры домовых силовых систем и оборудования |
|  | Подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажных инструментов |
|  | Выявлять неисправности домовых электрических систем и оборудования в ходе их обхода и осмотра |
|  | Оценивать возможности устранения неисправностей домовых электрических систем и оборудования |
|  | Применять электромонтажный инструмент и измерительные приборы |
|  | Определять оплавление, подгары крепления, автоматических выключателей, шин, осветительных приборов, заземления, а также обрыв и степень провисания проводки |
|  | Вести оперативный журнал результатов осмотра домовых электрических систем и оборудования |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при осмотре домовых электрических систем и оборудования |
|  | Технология и техника обслуживания домовых электрических сетей и оборудования |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых электрических сетей и оборудования |
|  | Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обнаружение неисправности домовых слаботочных систем и оборудования | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на осмотр домовых слаботочных систем и оборудования |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при обследовании и обнаружении неисправности домовых слаботочных систем и оборудования |
|  | Планирование обхода и осмотра слаботочных систем на основании сменного задания и должностной инструкции |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты |
|  | Выбор и проверка измерительных приборов и инструментов в соответствии с полученным заданием на осмотр домовых слаботочных систем и оборудования |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Осмотр проводов слаботочных систем на наличие обрыва или ослабление крепления |
|  | Осмотр состояния телекоммуникационных розеток, датчиков слаботочных систем и монтажных коробок |
|  | Осмотр состояния сетевых маршрутизаторов |
|  | Информирование в случае выявления неисправностей работника более высокого уровня квалификации в установленном порядке |
|  | Измерение напряжения накала ламп, сети и уровней сигнала |
|  | Ревизия блоков питания |
|  | Проверка маркировки монтажной и принципиальной схем |
|  | Устранение повреждений кабелей |
|  | Восстановление изоляции |
|  | Запись в оперативном журнале результатов осмотра |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Читать схемы монтажа домовых силовых систем |
|  | Подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажного инструмента |
|  | Выбирать предохранители по номинальному напряжению |
|  | Оценивать состояние кабелей, проводки, телекоммуникационных розеток, датчиков слаботочной аппаратуры, исправность сетевых маршрутизаторов и монтажных коробок |
|  | Вести оперативный журнал результатов осмотра домовых слаботочных систем и оборудования |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при осмотре домовых слаботочных систем и оборудования |
|  | Режимы работы аккумуляторных батарей |
|  | Технология и техника обслуживания домовых слаботочных сетей |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания постоянным и переменным током |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых слаботочных систем |
|  | Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента и инструмента для слаботочных систем |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение периодического технического обслуживания домовых силовых систем | Код | B/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на периодическое техническое обслуживание домовых силовых систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Выбор материала и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выбор средств индивидуальной защиты для выполнения технического обслуживания домовых силовых систем |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Нанесение (восстановление) маркировки |
|  | Протирка оборудования, удаление пыли и посторонних предметов |
|  | Удаление влаги из распаечных и монтажных коробок |
|  | Ремонт и замена вышедших из строя электротехнических изделий, в том числе выключателей, переключателей, штепсельных розеток, плафонов, датчиков движения |
|  | Замена сгоревших электроламп |
|  | Выбор и проверка измерительных приборов в соответствии с полученным заданием |
|  | Контроль напряжения в вводном домовом электрощите на вводных и выводных клеммах |
|  | Контроль напряжения в этажном электрощите на вводных и выводных клеммах |
|  | Проверка присоединения заземляющего проводника, наличие маркировки, смазки контактных соединений, эффективности повторного заземления нулевого провода |
|  | Проверка целостности и надежности крепления мачт, контактных электрических соединений молниезащиты, в том числе молниеприемника с токоотводом (молниеотводом), заземляющим устройством (заземляющим контуром) |
|  | Антикоррозионная обработка металлических конструкций молниезащиты |
|  | Протяжка клеммных колодок в электрощитах и в устройствах домовых сильноточных систем |
|  | Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей, в пределах своей квалификации |
|  | Устранение неисправностей по заявке жильцов (в пределах своей компетенции) |
|  | Заделка проходов для различных видов проводок и шин заземления через стены и перекрытия |
|  | Окраска оборудования и шин (кроме шин заземления) |
|  | Установка осветительных коробок для кабелей |
|  | Запись в оперативном журнале результатов технического обслуживания |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажного инструмента |
|  | Подбирать материалы и электромонтажный инструмент согласно сменному заданию |
|  | Оценивать состояние кабелей, проводки, осветительных приборов |
|  | Измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с применением средств измерения |
|  | Выявлять и оценивать неисправности домовых сильноточных систем |
|  | Идентифицировать неисправность на основании заявки на ремонт |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника обслуживания домовых электрических сетей |
|  | Допуски на изменение напряжения |
|  | Виды, устройство, назначение и правила применения простых приборов, электроаппаратов и применяемого электрифицированного и пневматического инструмента |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых силовых систем |
| Другие характеристики | - |

#### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение периодического технического обслуживания домовых слаботочных систем | Код | B/04.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на текущий ремонт домовых слаботочных систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Выбор и проверка материалов и электромонтажного инструмента в соответствии с полученным заданием |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты |
|  | Выбор и проверка измерительных приборов в соответствии с полученным заданием |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Выполнение замеров напряжения мультиметром в блоках питания сетевых маршрутизаторов |
|  | Измерение напряжения накала ламп, сети и уровней сигнала |
|  | Механическое регулирование реле схем телеавтоматики |
|  | Ревизия блоков питания |
|  | Проверка маркировки монтажной и принципиальной схем |
|  | Обработка изоляционных материалов |
|  | Устранение повреждений кабелей |
|  | Восстановление изоляции |
|  | Протирка линз датчиков движения и светорегуляторов с последующей регулировкой |
|  | Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей, в пределах своей квалификации |
|  | Проверка надежности и работоспособности запирающих устройств в совмещенных щитах, наличия и технического состояния перегородок, разделяющих слаботочный отсек от сильноточной части щита |
|  | Проверка (сличение) маркировки, соответствия и правильности установленных устройств (комплектующей аппаратуры), контактных соединений в соответствии со схемой |
|  | Проверка наличия и правильности нанесения наименования щита, знака электробезопасности и рабочего напряжения |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
|  | Запись в оперативном журнале результатов технического обслуживания |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажного инструмента |
|  | Выбирать предохранители по номинальному напряжению |
|  | Подбирать материалы и электромонтажный инструмент согласно сменному заданию |
|  | Определять соответствие норме внешнего вида кабелей, проводки, маршрутизаторов, слаботочных розеток |
|  | Выявлять неисправности домовых слаботочных систем |
|  | Устранять неисправности в домовых силовых сетях |
|  | Пользоваться технической терминологией в пределах квалификации |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Общие сведения об источниках и схемах питания постоянным и переменным током |
|  | Устройство универсальных и специальных приспособлений, простых и средней сложности контрольно-измерительных приборов |
|  | Режимы работы аккумуляторных батарей |
|  | Технология и техника обслуживания домовых слаботочных сетей |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых слаботочных систем |
|  | Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента |
| Другие характеристики | - |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования, а также устранение аварий на домовых электрических системах и оборудовании | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 4-го разряда Слесарь-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 4-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет по периодическому техническому обслуживанию домовых электрических систем и оборудования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие удостоверения о присвоении квалификационной группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляет комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 174 | Слесарь-электромонтажник 4-го разряда |
|  | § 175 | Слесарь-электромонтажник 5-го разряда |
|  | § 440 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4-го разряда |
|  | § 441 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5-го разряда |
|  | § 335 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (4-й разряд) |
| ОКПДТР | 19806 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям |
|  | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение простых работ по монтажу, плановому и неплановому текущему ремонту домовых электрических систем и оборудования, а также устранение аварий на домовых электрических системах и оборудовании | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на текущий ремонт домовых слаботочных систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Выбор и проверка материалов и электромонтажного инструмента в соответствии с полученным заданием |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты |
|  | Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей |
|  | Чистка контактов и контактных поверхностей |
|  | Опрессовка и пайка наконечников |
|  | Изготовление, установка простых деталей (спиральных пружин, скоб, перемычек, наконечников и контактов) |
|  | Проверка и подтяжка креплений, зачистка и опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств на контакторах, реле, контроллерах, командоаппаратах |
|  | Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и осветительной арматуры |
|  | Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В |
|  | Установка с подключением в сеть осветительной арматуры (выключателей, штепсельных розеток, патронов) |
|  | Монтаж, демонтаж, ремонт и замена воздушных проводов и тросов |
|  | Пайка концов цоколей электроламп |
|  | Смена и установка предохранителей и рубильников на щитках и распределительных коробках |
|  | Изготовление и установка силовых щитов и осветительной сети с простой схемой (до восьми групп) |
|  | Частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, смазывание, замена щеток электродвигателей и генераторов |
|  | Установка и забивка заземляющих электродов |
|  | Прокладка установочных проводов и кабелей |
|  | Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте электрооборудования |
|  | Подключение и отключение электрооборудования и выполнение простейших измерений |
|  | Пробивные работы с помощью пневмо- и электроинструментов |
|  | Закрепления деталей и конструкций в строительных основаниях путем забивки и встреливания крепежных деталей и приклеивания деталей электропроводок и установочных изделий |
|  | Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей |
|  | Разметка трасс открытых проводок отбивкой (с помощью окрашенного шнура) |
|  | Разметка скрытых проводок, углубленных в борозды стен и потолков, с помощью измерительных линеек и рулеток, циркулей, шнурков с отвесами, уровней и других специальных приспособлений и инструментов |
|  | Крепление монтажных деталей и изделий или элементов электроустановки к строительным основаниям с использованием крепежных дюбелей (дрелью или пистолетом), вмазкой в заранее подготовленное отверстие, сваркой к закладным частям, приклеиванием |
|  | Выполнение работ по заявке жильцов в соответствии со сменным заданием |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
|  | Запись в оперативном журнале результатов выполненного ремонта |
| Необходимые умения | Выполнять требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ на домовых силовых системах |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Разделять, сращивать, изолировать и паять провода |
|  | Измерять мегомметром сопротивление изоляции распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей |
|  | Размечать скрытые и открытые проводки |
| Необходимые знания | Технология и техника простых ремонтных работ |
|  | Правила чтения чертежей, условных обозначений |
|  | Устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов |
|  | Основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение |
|  | Правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы |
|  | Виды, назначение и правила пользования ручным, механизированным и контрольно-измерительным инструментом |
|  | Приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения |
|  | Правила оказания первой помощи при поражении электрическим током |
|  | Требования охраны труда при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной группы II |
|  | Приемы и последовательность производства такелажных работ |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту домовых слаботочных систем, а также устранение аварий на домовых слаботочных системах | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием (заявками) на ремонт домовых силовых систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Планирование выполнения ремонта по заявкам на основании сменного задания, на основе должностной инструкции |
|  | Выбор материалов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выбор средств индивидуальной защиты |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Определение технического состояния слаботочных систем и отдельных технических средств по внешним признакам |
|  | Проведение электрических проверок обслуживаемого диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики |
|  | Прозвонка многослойного и скрытого монтажа и устройств телеавтоматики |
|  | Испытание изоляции цепей схем телеавтоматики |
|  | Выявление и устранение причин ложных срабатываний слаботочных систем |
|  | Проведение профилактических работ, включающих в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку технического состояния внутренних поверхностей, очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов технических средств, выработавших ресурс или пришедших в негодность |
|  | Выполнение работ по устранению мелких и средних повреждений слаботочных систем с заменой отдельных узлов, а также выполнение регулировок и настроек параметров оборудования и при необходимости замена отдельных участков кабельных линий обслуживаемых систем |
|  | Замена неисправных светотехнических устройств (ламп, стартеров, светорегуляторов, датчиков движения, фоторегуляторов, домовых указателей) |
|  | Замена неисправных розеток, выключателей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей, телевизионных, телефонных розеток и интернет-розеток, коммутационной аппаратуры |
|  | Замена неисправных, подгоревших проводов |
|  | Обжим кабельных наконечников |
|  | Ликвидация скруток проводов в монтажных коробках |
|  | Удаление ржавчины из монтажных коробок, ящиков и электрощитов |
|  | Контроль мультиметром напряжения в электрощите домового ввода на вводных и выводных кабелях |
|  | Приборный контроль сопротивления изоляции кабелей и проводов |
|  | Устранение выявленных неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей, в пределах своей квалификации |
|  | Выполнение работ по заявке жильцов в соответствии со сменным заданием |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
|  | Запись в оперативном журнале результатов выполненного ремонта |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента |
|  | Подбирать материалы и электромонтажный инструмент согласно сменному заданию |
|  | Визуально определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов |
|  | Определять дефекты в деталях и аппаратуре |
|  | Устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутационной аппаратуры, осветительной сети в жилых помещениях |
|  | Устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутационной аппаратуры, осветительной сети в технических помещениях |
|  | Измерять значения напряжения в различных точках сети |
|  | Выявлять и оценивать неисправности устройств домовых слаботочных систем |
|  | Устранять неисправности в домовых слаботочных сетях |
|  | Измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника обслуживания домовых электрических сетей |
|  | Принципы передачи и приема информации по линиям электропередач, по многоканальным системам |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики, схемы подачи и распределения электропитания и схемы сигнализации |
|  | Основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, кабельных цепей и каналов телеавтоматики, методы их проверки и измерения |
|  | Основные сведения о кабельных и линейных сооружениях, их устройство и порядок обслуживания |
|  | Принцип действия оборудования источников питания |
|  | Устройство, назначение и условия применения сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением |
|  | Способы определения и устранения дефектов в деталях и аппаратуре |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых слаботочных систем |
|  | Виды, назначение и правила применения электроинструмента |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по плановому и неплановому текущему ремонту домовых силовых систем, а также устранение аварий на домовых силовых системах | Код | C/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Изучение сменного задания на ремонт домовых систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Планирование обхода по заявкам на основании сменного задания |
|  | Подбор и проверка средств индивидуальной защиты |
|  | Подбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Выполнение работ в соответствии со сменным заданием по заявкам жильцов, текущего ремонта по замене розеток, выключателей, светильников, вышедших из строя устройств защитного отключения, автоматов, неисправных, подгоревших, закрепление провисших проводов |
|  | Разборка, несложный ремонт, сборка, установка клеммного щитка на сварочных трансформаторах |
|  | Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков |
|  | Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов под напряжением |
|  | Установка с подключением в сеть осветительной арматуры |
|  | Монтаж, демонтаж, ремонт и замена воздушных проводов и тросов |
|  | Изготовление и установка осветительной сети со схемами включения средней сложности |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
|  | Запись в оперативном журнале результатов выполненного текущего ремонта |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента |
|  | Подбирать материалы и инструмент согласно сменному заданию |
|  | Измерять значения напряжения в различных точках сети |
|  | Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с видом работ |
|  | Разделять, сращивать, изолировать и паять провода |
|  | Размечать скрытые и открытые проводки |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника обслуживания домовых силовых систем |
|  | Виды, назначение, устройство принцип работы домовых силовых систем |
|  | Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по монтажу и наладке домовых силовых систем | Код | C/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на монтаж домовых силовых систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Планирование монтажных работ на основании полученного сменного задания |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием и инструктажем по охране труда |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Монтаж простых электросхем по чертежам и образцам |
|  | Монтаж элементов электрооборудования электрощита домового ввода, этажного щита и шин заземления |
|  | Монтаж кабеленесущих систем в соответствии с требованиями технической документации |
|  | Монтаж кабелей открытой и скрытой проводки в помещениях |
|  | Монтаж приборов учета, розеток, выключателей и монтажных коробок в жилых и технических помещениях |
|  | Монтаж осветительной арматуры |
|  | Монтаж и демонтаж воздушных проводов и тросов |
|  | Монтаж осветительной сети со схемами включения средней сложности |
|  | Информирование работника более высокого уровня квалификации при выявлении неисправностей, выходящих за рамки своей компетенции, обнаружении дефектов или низкого качества материалов, а также работ, выполненных с отклонением от проекта или технических условий |
|  | Запись в оперативном журнале результатов выполненных работ |
| Необходимые умения | Читать схемы монтажа домовых силовых систем |
|  | Подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажных инструментов |
|  | Применять электромонтажный инструмент и измерительные приборы |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника монтажа домовых силовых электрических сетей по чертежам и образцам, связывания групп проводников и изолирования их |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых систем |
|  | Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
|  | Производственная инструкция по монтажу простых электросхем |
| Другие характеристики | - |

#### 3.3.5. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по монтажу и наладке домовых слаботочных систем | Код | C/05.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на монтаж домовых слаботочных систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Планирование монтажных работ на основании полученного сменного задания |
|  | Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда |
|  | Выбор и проверка измерительных приборов и электромонтажных инструментов в соответствии с полученным заданием и инструктажем по охране труда |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт высокочастотных систем уплотнения и аппаратуры телеавтоматики, релейных коммутаторов и простого и средней сложности штативного оборудования кабельных цепей, каналов телеавтоматики, канализационных сооружений |
|  | Монтаж и демонтаж кабель-ростов |
|  | Проведение электрических проверок обслуживаемого диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики |
|  | Прозвонка многослойного и скрытого монтажа и устройств телеавтоматики |
|  | Испытание изоляции цепей схем телеавтоматики |
|  | Монтаж электросхем по чертежам и образцам |
|  | Монтаж элементов электрооборудования слаботочных систем в технических и жилых помещениях |
|  | Монтаж кабеленесущих систем в соответствии с требованиями технической документации |
|  | Монтаж кабелей открытой и скрытой проводки в помещениях |
|  | Монтаж сетевых маршрутизаторов, элементов сигнализации и оповещения в жилых и технических помещениях |
| Необходимые умения | Читать схемы монтажа домовых силовых систем |
|  | Подбирать материалы и электромонтажные инструменты согласно сменному заданию |
|  | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и электромонтажных инструментов |
|  | Применять электромонтажный инструмент и измерительные приборы |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника монтажа домовых слаботочных электрических сетей по чертежам и образцам, связывания групп проводников и их изолирования |
|  | Стандарты по слаботочным и кабельным сетям, монтажу кабельных систем, планированию и монтажу внутри зданий |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых слаботочных систем |
|  | Производственная инструкция по монтажу простых электросхем |
|  | Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента |
|  | Принципы передачи и приема информации по линиям электропередач, по многоканальным системам |
|  | Основные принципиальные и монтажные схемы диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики, схемы подачи и распределения электропитания и схемы сигнализации |
|  | Основные электрические нормы настройки обслуживаемого оборудования, кабельных цепей и каналов телеавтоматики, методы их проверки и измерения |
|  | Основные сведения о кабельных и линейных сооружениях, их устройство и порядок обслуживания |
|  | Способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением |
|  | Принцип действия оборудования источников питания |
|  | Условные изображения на чертежах и схемах |
|  | Правила применения средств индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

### 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по вводу домовых силовых и слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации | Код | D | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования Слесарь-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 5-го разряда Слесарь-электромонтажник домовых электрических систем и оборудования 6-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее пяти лет в области производства электромонтажных работ для прошедших профессиональное обучение Не менее трех лет в области производства электромонтажных работ для получивших среднее профессиональное образование |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) Наличие удостоверения о присвоении квалификационной группы по электробезопасности |
| Другие характеристики | Присвоение разряда осуществляет комиссия организации с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7411 | Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий |
| ЕТКС | § 175 | Слесарь-электромонтажник 5-го разряда |
|  | § 176 | Слесарь-электромонтажник 6-го разряда |
|  | § 336 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики (5-й разряд) |
|  | § 337 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 6-й разряд |
|  | § 441 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5-го разряда |
|  | § 442 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6-го разряда |
| ОКПДТР | 19806 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям |
|  | 19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |
| ОКСО <9> | 2.08.01.18 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
|  | 2.08.01.19 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию |

#### 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации | Код | D/01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на ввод в эксплуатацию домовых силовых систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Планирование выполнения работ по вводу домовых силовых систем в эксплуатацию на основании задания и на основе должностной инструкции |
|  | Выбор электроизмерительных инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выбор средств индивидуальной защиты |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Контроль мультиметром напряжения подключенных устройств (ламп, стартеров, светорегуляторов, датчиков движения, фоторегуляторов, домовых указателей) |
|  | Контроль подключения розеток, выключателей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей |
|  | Контроль мультиметром напряжения в электрощите домового ввода на вводных и выводных кабелях |
|  | Приборный контроль сопротивления изоляции кабелей и проводов |
|  | Контроль приборных установок в соответствии со схемой и заданием |
|  | Программирование логических реле и контроллеров |
|  | Проверка и реализация алгоритмов программирования в соответствии с требованиями технического задания |
|  | Запись в оперативном журнале результатов проведенных работ |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента |
|  | Подбирать материалы и электроизмерительный инструмент согласно заданию |
|  | Визуально определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов |
|  | Измерять значения напряжения в различных точках сети |
|  | Выявлять и устранять неисправности устройств домовых силовых систем |
|  | Измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов |
|  | Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач |
|  | Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов |
|  | Работа с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования |
|  | Программировать в различных средах и программных продуктах различных производителей |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника работ по пуску и наладке домовых электрических сетей |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых силовых систем |
|  | Виды, назначение и правила применения электроинструмента |
|  | Виды и типы программируемого оборудования и логических реле |
|  | Методы и приемы формализации задач и программирования |
|  | Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач |
|  | Методы настройки программируемого оборудования |
|  | Программные продукты для графического отображения алгоритмов |
| Другие характеристики | - |

#### 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию с применением средств автоматизации | Код | D/02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление со сменным заданием на ввод в эксплуатацию домовых слаботочных систем |
| --- | --- |
|  | Получение инструктажа по охране труда при электромонтажных работах |
|  | Планирование выполнения работ по вводу домовых слаботочных систем в эксплуатацию на основании задания и на основе должностной инструкции |
|  | Выбор электроизмерительных инструментов в соответствии с полученным заданием |
|  | Выбор средств индивидуальной защиты |
|  | Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда |
|  | Эксплуатационно-техническое обслуживание и ремонт полупроводниковой аппаратуры высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики самопишущих и электронно-регистрирующих приборов и сложного штативного оборудования кабельных цепей |
|  | Проведение измерений электрических характеристик обслуживаемого диспетчерского оборудования и аппаратуры телеавтоматики |
|  | Сборка испытательных схем для проверки и наладки схем телеавтоматики |
|  | Выполнение работ по монтажу оборудования телеавтоматики |
|  | Разборка и сборка, а также механическое и электрическое регулирование оборудования |
|  | Монтаж и модернизация оборудования |
|  | Настройка специальных установок со сложной электрической схемой, предназначенной для регулирования и испытания аппаратуры телеавтоматики |
|  | Испытание и наладка цепей схем телеавтоматики |
|  | Ремонт и наладка контактно-релейной аппаратуры |
|  | Контроль мультиметром напряжения подключенных устройств маршрутизаторов, датчиков сигнализации и оповещения |
|  | Контроль подключения информационных розеток, выключателей |
|  | Приборный контроль сопротивления изоляции кабелей и проводов |
|  | Контроль приборных установок в соответствии со схемой и заданием |
|  | Настройка сетевого маршрутизатора |
|  | Проверка и реализация алгоритмов программирования контроллеров в соответствии с требованиями технического задания |
|  | Запись в оперативном журнале результатов проведенных работ |
| Необходимые умения | Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и инструмента |
|  | Подбирать материалы и электроизмерительный инструмент согласно заданию |
|  | Снимать амплитудные и частотные характеристики |
|  | Использовать в работе электронную измерительную аппаратуру - осциллографы, высокочастотные измерители и генераторы |
|  | Визуально определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры, осветительных приборов |
|  | Измерять значения напряжения и других параметров в различных точках сети |
|  | Выявлять и устранять неисправности устройств домовых слаботочных систем |
|  | Измерять сопротивление изоляции кабелей и проводов |
|  | Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач |
|  | Использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов |
|  | Работать с различными типами логических реле и другого программируемого и настраиваемого оборудования |
|  | Программировать в различных средах и программных продуктах различных производителей |
|  | Пользоваться средствами связи |
| Необходимые знания | Форма, структура технического задания |
|  | Методы настройки программируемого оборудования |
|  | Требования охраны труда при электромонтажных работах |
|  | Технология и техника работ по пуску и наладке домовых электрических сетей |
|  | Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых слаботочных систем |
|  | Способы выявления дефектов и причин износа деталей путем осмотра аппаратуры телеавтоматики на месте установки |
|  | Технические характеристики обслуживаемого оборудования |
|  | Принципиальные и монтажные схемы многоканальных высокочастотных систем уплотнения, телеавтоматики и коммутаторов |
|  | Принципиальные схемы цепей телеавтоматики и телесигнализации |
|  | Электрические нормы оборудования и каналов телеавтоматики |
|  | Основные методы измерений, настройки и регулирования оборудования и систем управления |
|  | Конструктивное устройство самопишущих и электронно-регистрирующих приборов |
|  | Устройство источников питания тока |
|  | Правила настройки и регулирования сложных контрольно-измерительных приборов |
|  | Виды, назначение и правила применения электроинструмента |
|  | Виды и типы программируемого оборудования и логических реле |
|  | Методы и приемы формализации задач и программирования |
|  | Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач |
|  | Программные продукты для графического отображения алгоритмов |
| Другие характеристики | - |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках

профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве, город Москва |  |
| --- | --- |
| Председатель | Козлов Александр Михайлович |

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | ФГБУ "ВНИИ Труда" Минтруда России, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | НО Союз "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Ворлдскиллс Россия", город Москва |
| 3 | Центр оценки квалификаций "Профессионал ЖКХ" Фонда поддержки инициативы в жилищно-коммунальном хозяйстве "Общественная инициатива", город Москва |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

<3> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный N 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный N 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430).

<4> Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N 30593), с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 19 февраля 2016 г. N 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный N 41781), от 15 ноября 2018 г. N 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный N 53323).

<5> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 2, раздел "Слесарные и слесарно-сборочные работы".

<6> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".

<7> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

<8> Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства".

<9> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.